ICS 11.120.10

CCS G 16

/XXX

团         体         标         准

T/XXX 001—2025

金线莲精提取加工技术规范

Technical Specifications for the Extraction and Processing of Anoectochilus roxbughii

- 2025-**-**发布                                      2025-**-**实施中国食品药品企业质量安全促进会  发 布

目  次

前  言	2

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语与定义	4

4  原料要求	4

5  加工条件	4

6  加工工艺技术要求	5

7  质量管理	7

8  标志、包装、运输与贮存	8

参 考 文 献	10

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由丽水剑兰生物科技有限公司提出。

本文件由中国食品药品企业质量安全促进会归口。

本文件主要起草单位：

本文件参与起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

金线莲精提取加工技术规范

1  范围

本文件规定了金线莲精提取加工的术语和定义、原料要求、加工场所及设备、加工工艺技术要求、质量管理、标志、包装及贮存条件。

本文件适用于以金线莲为原料的全成分精提取加工产品的生产过程。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB 4789.4 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.15 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数

GB 4789.38 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数

GB 5009.11 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.15 食品安全国家标准 食品中镉的测定

GB 5009.17 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

SB/T 11182 中药材包装技术规范

《定量包装商品计量监督管理办法》（国家市场监督管理总局令2023年第70号）

3  术语与定义

3.1

金线莲  Anoectochilus roxburghii（Wall.）Lindl

指蓝可开春兰属植物金线莲或台湾金线莲的新鲜或干燥全草。

3.2

金线莲提取物  Anoectochilus roxburghii extract

以符合本文件要求的金线莲为原料，经预处理、提取、过滤、浓缩、干燥等工艺加工制成，保留金线莲主要活性成分的产品，形态包括液体状、膏状、粉末状。

4  原料要求

4.1  原料来源

应来源于合规种植基地或合法采购渠道，且严格鉴定为正品金线莲。需提供物种鉴定报告、原料产地证明、采收时间记录及供应商资质文件等完整溯源信息。

4.2  采收期

人工栽培金线莲采收期应为种植后6个月及以上，野生金线莲采收应符合国家相关法律及保护的要求。

4.3  原料质量

原料中杂质含量不得超过1%，其中非金线莲植物组织、泥沙等可见杂质应剔除干净。新鲜采摘的金线莲应在24小时内加工，若需短暂存放应置于0-4℃冷库中。

5  加工条件

5.1  加工场所

加工场所应符合GB 14881规定的要求。划分原料处理区、提取区、过滤区、浓缩区、干燥区、成品区、包装区等功能区域，各区之间应有效隔离，避免交叉污染。

5.2  设备要求

5.2.1 质量要求

应使用不与物料发生化学反应、易清洗消毒的不锈钢304及以上级别或其他符合食品药品级要求的设备。

5.2.2 主要设备

a）主要设备包括清洗机、切药机、粉碎机、多功能热回流提取罐（带搅拌、加热、冷凝、防爆系统）、过滤设备、干燥设备、浓缩设备等。

b）设备应定期维护、保养，每次使用前后应彻底清洗、消毒，消毒后应进行验证，确保无残留。

5.3  人员要求

加工人员应经过专业培训，掌握金线莲提取加工的基本知识和技能。

6  加工工艺技术要求

6.1  基本工艺流程

金线莲提取加工的基本工艺流程包括：原料预处理→原料干燥→粉碎→水提醇沉→浓缩→醇提→精制→乙醇回收→浓缩→干燥。

6.2  预处理

6.2.1 去杂

去除原料中的黄叶、枯叶、病叶，以及非金线莲植物组织等可见杂质。

6.2.2 清洗

采用高效喷淋清洗，使用符合GB 5749规定的流动水，清洗时间不超过5分钟，水温不超过25℃，清洗后沥干水分。

6.2.3 切制

使用不锈钢切药机切制成5-10mm的小段。

6.3  原料干燥

将原料放入热风循环烘箱，温度应控制在50-60℃，干燥时间2-3小时，每隔30分钟翻动一次，干燥后原料水分含量应下降至≤10%。

6.4  粉碎

采用粉碎机对干燥后的原料进行粉碎，碎片大小及分布应均匀。

6.5  水提醇沉

6.5.1 水提要求

溶剂应为纯化水，料液比1∶10-1：12（g：mL），温度90-100℃，进行2-3次提取。

6.5.2 水提步骤

将金线莲碎片置于多功能热回流提取罐中，首次加入12倍量纯化水，常温浸泡30分钟后加热至微沸，进行1.5-2小时回流。到达时间后，过滤分离提取液。药渣再次加入10倍量新鲜溶剂，第三次减少纯水量，重复上述操作。合并所有次数的水提液，药渣留存备用。

6.5.3 浓缩

对水提液进行真空减压浓缩。

6.5.4 醇沉步骤

溶剂应为食用级95%乙醇或无水乙醇，在浓缩水提液中缓慢加入乙醇并搅拌，使浓缩水提取液中的乙醇浓度达到70%-75%。静置于4-10℃低温环境中12-24小时。静置完取上清液，下层沉淀进行离心，回收上清液与前述上清液合并。下层沉淀为多糖粗品，留存备用。

6.6  醇提

6.6.1 醇提要求

溶剂应为60%-70%乙醇，与6.5.2中留存的药渣料液比1∶8-1∶10（g∶mL，以原始干药材重量计），温度70-85℃，提取2次。

6.6.2 醇提步骤

将药渣置于多功能热回流提取罐中，首次加入10倍量的乙醇，加热至70-85℃，进行1.5-2小时回流。到达时间后，过滤分离提取液。第2次药渣加入6-8倍量新鲜溶剂，提取1小时，过滤分离提取液，合并两次醇提液。

6.6.3 精制（可选性）

将醇沉后的上清液和醇提液充分合并，采用大孔树脂纯化技术，选用60-70%乙醇洗脱，收集乙醇洗脱液。

6.6.4 乙醇回收

对洗脱液进行真空减压浓缩。根据不同的产品性状浓缩至相应的相对密度。

6.7  液体状产品工艺

将浓缩后的洗脱液与多糖粗品合并搅拌至均匀，根据产品要求用纯化水进行定容至标准体积，再进行辅料调配，精滤，灌装与灭菌。

6.8  膏状产品工艺

将浓缩后的洗脱液与多糖粗品合并搅拌至均匀，采用真空浓缩器浓缩，浓缩过程中定期搅拌，防止局部过热。若膏体含水量较高，可根据产品要求添加防腐剂。

6.9  粉末状产品工艺

6.9.1 喷雾干燥

将浓缩后的洗脱液与多糖粗品合并搅拌至均匀，采用真空浓缩器浓缩。将浓缩液与适量20%-30% 的麦芽糊精混合均匀后通过雾化器，进料速度根据设备产能调整，确保干燥后成品为均匀粉末。

6.9.2 真空干燥

将浸膏铺在托盘上，放入真空干燥箱进行干燥。

6.9.3 冷冻干燥

在真空度环境下，将浓缩液或浸膏置于-40℃下冷冻成固体，形成蓬松多孔的海绵状干品后，应迅速在低温干燥环境下包装。

7  质量管理

7.1 感官要求

应符合表1的要求。

表1：感官要求

| 项目 | 液体状产品 | 膏状产品 | 粉末状产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色泽 | 黄褐色至深褐色，均匀一致。 | 棕褐色至黑褐色，均匀一致。 | 浅棕色至黄棕色（喷雾干燥）：鲜黄绿色（冷冻干燥）。 |
| 形态 | 澄清液体，无分层、沉淀或絮状物 | 浓稠、半流动的糖浆状或蜂蜜状物，有粘性和光泽。 | 细腻、疏松干燥粉末，无结块。 |
| 气味 | 清新的草本香气夹杂着蒸煮味，最原始的气味。 | 浓郁的焦糖香、熟药香，清新草香减弱。 | 纯正的特征香气。喷雾干燥粉带熟香；冻干粉为高扬的清新草本香。 |
| 滋味 | 味甘，微苦，有明显草本味略带涩感 | 味极甘甜，后味微苦，醇厚浓郁，粘口 | 甘苦协调，纯正醇和。喷雾干燥粉滋味均匀；冻干粉鲜爽甘淡，回甘强 |
| 杂质 | 无正常视力可见外来异物 |  |  |

7.2 安全指标

应符合表2的要求。

表2：安全指标

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 铅（以Pb计），mg/kg | ≤5.0 | 按GB 5009.12规定执行 |
| 镉（以Cd计），mg/kg | ≤1.0 | 按GB 5009.15规定执行 |
| 总砷（以As计），mg/kg | ≤2.0 | 按GB 5009. 9规定执行 |
| 总汞（以Hg计），mg/kg | ≤0.2 | 按GB 5009.17规定执行 |
| 农药残留 | 符合GB 2763规定 | 按GB 2763规定执行 |
| 菌落总数，CFU/g | ≤1000 | 按GB 4789.2规定执行 |
| 大肠菌群，MPN/g | ≤0.92 | 按GB 4789.3规定执行 |
| 霉菌和酵母菌，CFU/g | ≤100 | 按GB 4789.15规定执行 |
| 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 按GB 4789.38规定执行 |
| 沙门氏菌 | 不得检出 | 按GB 4789.4规定执行 |

7.3  净含量

净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定，并按JJF 1070规定的方法检验。

8  标志、包装与贮存

8.1  标志

按SB/T 11182中的规定执行。

8.2  包装

按SB/T 11182中的规定执行，产品应采用符合食品安全标准的包装材料。

8.3  运输

装运前运输工具应清理干净并消毒，保持干燥、清洁、无污染、无异物。运输过程中避免暴晒雨淋，不能与任何有毒、有害、有气味的物品一起运输。装卸时应轻拿轻放，防止强烈挤压和剧烈晃动，以免破坏包装。

8.4  贮存

应设有专用封闭的贮存场所，环境温度≤25℃，相对湿度≤65℃。保持清洁、干燥、无异味，做好避光、防潮、防火、防虫、防鼠设施。定期清洁打扫消毒，检查包装及内装物是否完好有无变质。